附件：

莱钢120吨电炉镁碳砖钢包吨钢承包招标

- 供货范围：供应绝热保温材料、永久层浇注料、包口浇注料、渣线镁碳砖、熔池镁碳砖、包底镁碳砖、水口座砖、水口座砖接缝料、透气砖、透气砖接缝料、火泥等钢包砌筑用全部耐火材料

- 承包范围：钢包包衬镁碳砖 (含渣线砖)、保温层（必须使用绝热保温材料）、保安层、透气砖、水口座砖的砌筑（浇注）、修补、拆除、清理、再砌筑及钢包沿维护清理及施工用的风镐、钎子、胶带、铁锨等工器具；山东泰东冶金材料公司人员负责修砌和拆除。

- 技术要求及考核：钢包使用包含所有生产钢种，所有品种需全部进行LF、VD处理。钢包寿命≥50次（月平均包龄），更换渣线次数≤2次，严禁单包渣线更换超2次，出现超要求钢包给予乙方一次2万元考核；因座砖、透气砖、镁碳砖等耐材质量、修砌等问题，钢包寿命每降低1次扣6000元。因甲方生产工艺造成的寿命降低或单包渣线更换超2次，免于考核。

- 结算方式：整体吨钢承包或镁碳砖分项单价承包（含运费）。